4.2 感官指标

感官指标应符合表1的规定。

表1  感官指标

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 色度，度 | ≤ | 5，不得呈现其他异色 |
| 浊度，度 | ≤ | 1 |
| 嗅和味 |  | 无异味、异臭 |
| 肉眼可见物 |  | 不得检出 |

4.3 理化指标

    - PH值、电导率、高锰酸钾消耗量、氯化物等指标应符合GB 17323规定。

4.3.2 理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 铅(以Pb计)，mg/L | ≤ | 0.01 |
| 砷(以As计)，mg/L | ≤ | 0.01 |
| 铜(以Cu计)，mg/L | ≤ | 1 |
| 氯化物(以CN¯)1),mg/L | ≤ | 0.002 |
| 挥发酚(以苯酚计)1),mg/L | ≤ | 0.002 |
| 游离氯,mg/L | ≤ | 0.005 |
| 三氯甲烷,mg/L | ≤ | 0.02 |
| 四氯化碳,mg/L | ≤ | 0.001 |
| 亚硝酸盐,(以NO2¯计) | ≤ | 0.002 |
| 1)为蒸馏水加检项目 |  |  |

4.4 微生物指标
    微生物指标应符合表3的规定。

表3 微生物指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 菌落总数，cfu/ml | ≤ | 20 |
| 大肠菌数，MPN/100ml | ≤ | 3 |
| 致病菌(系指肠道致病菌和致病性球菌) |  | 不得检出 |
| 霉菌，酵母菌，cfu/ml |  | 不得检出 |